REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

##### GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

PROJETO DE ENGENHARIA DE MURO EM ALVENARIA

##### RUA: SILVIO SCOZ

##### BAIRRO: SÃO PEDRO NOVO

EXTENSÃO: 269,93 m

##### RELATÓRIO DO PROJETO

Março/2019

1- APRESENTAÇÃO

Este volume, denominado Relatório do Projeto, contém os trabalhos descritivos e justificativos desenvolvidos por esta municipalidade, para o projeto de construção de um muro de na escola 12 Salas de Aula Padrão FNDE.

2-  INFORMATIVO DO PROJETO

2.1 Considerações

O presente item refere-se, a execução de um muro de alvenaria com fechamento de tijolo de cerâmica, nas laterais e no fundo do terreno, onde no projeto original fornecido não contempla o fechamento e para a maior segurança do local e dos alunos optou-se por fazer o fechamento.

O murro apresenta as seguintes características geométricas:

• Altura: 1,80 metros;

• Extensão: 269,93 metros;

2.2 Descrições dos Serviços

Será feito a escavação mecânica para a execução do baldrame, e também se fará mecânica os furos a trado para a base de sustentação do baldrame e do muro e da armação dos pilares de sustentação do muro a cada 3,00m, e a cada 21,00m se fara um furo duplo. Os preenchimentos dos furos a trado se farão com treliça TB 8L altura de 12 cm Ø 6,00mm e com concreto Fck 30 Mpa.

O baldrame será feito com 4 barras de aço nas extremidades com Ø 12,5mm com 30 x 30 cm e com estribo a cada 15cm com aço Ø 5,00mm, conforme projeto arquitetônico. Será utilizado concreto usinado bombeado com 30mpa para o preenchimento dos furos com treliça e baldrame.

Os Pilares de sustentação para o fechamento será com treliça TB 8L altura de 12 cm Ø 6,00mm.  O concreto utilizado para o preenchimento dos pilares poderá ser moldado in-loco atendendo as especificações na norma com fck mínimo de 30mpa.

Os pilares vão ser executados a cada 3,00m e a cada 21,00m será feito um pilar duplo para dilatação com espaçamento entre eles de 0,03cm preenchida com isopor ou material semelhante para melhor dilatação, conforme demonstra projeto arquitetônico.

Será também feito uma cinta a cada 60,00cm de altura a partir do baldrame do muro entre a alvenaria, com 2 barras de aço, com diâmetro de Ø 10,00mm, fixadas nos pilares, para maior estabilidade da alvenaria, conforme detalhe no projeto.

O fechamento se fará com tijolo cerâmico 6 furos, o muro será chapiscado e rebocado e passado fundo selador e pintura.

Na parte superior do muro se colocará uma pingadeira triangular pré-moldada de concreto com largura de 30cm e espessura mínima de 3 cm fixado com argamassa AC2 ou material equivalente.  A pintura se fará da mesma cor que o muro já existente e da mesma forma.

3- ESCAVAÇÃO

Para executar o muro, será feita uma escavação no solo até que seja atingido o terreno firme, com tensão admissível mínima de 0,5 kgf/cm².

A escavação será feita manualmente ou mecanicamente, quando o material for composto de argila ou solo de alteração de rocha removível mecanicamente. No caso da existência de material rochoso, a escavação será feita através de explosivos, devendo ser tomadas todas as precauções necessárias à segurança dos trabalhadores, transeuntes e moradores das áreas onde serão executados os serviços.

A empresa executora será também responsável pela sinalização de trânsito, bem como, pela segurança e integridade dos logradouros públicos, redes de luz, d’água e esgoto, propriedades públicas e particulares, não cabendo por parte da municipalidade qualquer indenização por danos ou avarias de qualquer espécie.

A escavação só será considerada concluída após devidamente fiscalizada e aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento, Obras, Segurança e Trânsito. O material proveniente de extração a fogo será transportado para local a definido, com distância máxima de 2 km.

4- AÇO E ARMADURA PASIVA

Deverão ser utilizados aços do tipo CA-25, CA-50 ou CA-60, de acordo com as prescrições da norma NBR 7480 (ABNT, 2007) detalhadas em projeto amaradas com arame recozido ou outro método adotado.

5- FORMAS

Para a execução das formas serão utilizados compensados resinados com reaproveitamento mínimo de 3 vezes amaradas com arame recozido, observados os cuidados de armazenagem, transporte, corte, limpeza e desmoldagem dos mesmos.

6.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

6.1 Disposições gerais

Este item tem por finalidade definir critérios básicos, principalmente em nível dos procedimentos, a serem observados na execução de obras e serviços para execução do muro na escola 12 Salas de Aula Padrão FNDE

a) Equipamentos de Proteção Individual - EPI

Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a FISCALIZAÇÃO pertencente ao quadro funcional da CONTRATANTE estão devidamente autorizados a interditar  obras  e  suspender  serviços,  sempre  que  forem constatadas  infrações  à  segurança  no  trabalho,  inclusive  quanto  à obrigatoriedade no uso de EPI.

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados ao  risco  da  atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas  de  ordem  geral não ofereçam  completa  proteção contra  os  riscos  de  acidentes e danos  à  saúde  dos  trabalhadores,  conforme determina as normas vigentes, em especial a CLT.

A  CONTRATADA  é  obrigada  a  adquirir  somente  equipamentos  aprovados pelo  Ministério  do  Trabalho,  portadores  de  Certificado  de  Aprovação  –  CA, Certificado  de  Registro  de  Fabricante  –  CRF  e  Certificado  de  Registro  do Importador  –  CRI;  treinar  o  trabalhador  quanto  ao  seu  uso  adequado;  tornar obrigatório  seu  uso;  substituí-lo  quando  danificado ou  extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica.

Os  empregados  devem  trabalhar  calçados,  ficando  proibido  o  uso  de tamancos,  chinelos  ou  sandálias;  o  capacete  e  o  calçado  de  segurança  são  de uso obrigatório a todas as pessoas que estiverem na área de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário.

b) Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC

A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva  destinadas  a  eliminar  as  condições  de  risco, de modo a preservar a integridade física de empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando  à  obra  ou  serviço  em  andamento  ou  não  e  em  conformidade  com  as normas vigentes, em especial a CLT.

c) Sinalização

Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, e outros, que  ofereçam  possibilidade  de  risco  a  terceiros  e empregados,  devem  ser  providos  de  sinalização e isolamentos através de barreiras,  tapumes,  cercas,  muros,  grades,  placas  indicativas  e de advertência, cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalização luminosa elétrica ou  outros, conforme a natureza do trabalho e do local.

d) Diário de Obra

A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra e ou  frente de trabalho  o  diário  de  obras,  em  locais de livre acesso, afim de que, a CONTRATANTE possa em qualquer momento, registrar as ocorrências que julgar necessária.

e) Equipamentos e ferramentas

A CONTRATADA é obrigada  a  colocar  na  frente  de  trabalho  os equipamentos  mínimos  previstos  no  edital  de  licitação  e/ou  contrato,  tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a PREFEITURA. Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de equipamentos  adicionais, a CONTRATADA  será  obrigada  a  tal complementação, sem ônus adicional para a PREFEITURA.

A PREFEITURA poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às necessidades de produção e às condições exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a CONTRATADA retirá-lo do canteiro imediatamente após notificação da CONTRATANTE. As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do serviço, a fim de sofrerem reparos ou serem substituídas.

f) Medições

Em relação à medição dos serviços executados seguindo seguintes critérios:

• Os serviços serão medidos com base no Manual de Controle de Qualidade intitulado como “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”.

• Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pela PREFEITURA/FISCALIZAÇÃO ou pelas especificações vigentes terá que ser corrigido, complementados ou refeitos.

• Somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos, ou seja, atender as especificações técnicas do DEINFRA/SC, DNIT e ABNT ou aprovação da PREFEITURA/FISCALIZAÇÃO.

• A medição deverá ser composta por Boletim de Medição e Memória de Cálculo anexando às planilhas de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de  localização, para melhor detalhamento físico e planilhas de quantidades  dos  serviços  executados  anexados  ao  da  licitação  da  obra,  bem como o diário de obra do período em questão.

• A CONTRATADA deverá  anexar  junto  a  Medição  Final,  quando necessário e ou solicitado pela PREFEITURA/FISCALIZAÇÃO, o “As Built” da obra.

g) Sanitários

A empresa executora será responsável pelos sanitários usados pela equipe de obras tendo a mesma que instalar um banheiro químico para uso exclusivo de funcionário.

7- LIPEZA DA OBRA

A obra será entregue limpa, com entulhos e sobras de materiais recolhidos e acondicionados em contêineres para destinação final, pelo contratado.