REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

##### GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: REFORMA PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE

Área Total da Reforma:	50,70 m2

Data: janeiro de 2022

– Generalidades

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a ser empregado na execução dos serviços, e complementar as informações que não puderam ser colocadas em planta.

O portal fica localizado na Rod SC 110 no início da rua Governador Ivo Silveira no Bairro Gloria fronte a casa de número 75, em Rodeio -SC.

Em caso de divergência entre a cota apresentada nas plantas e a escala, prevalecerá sempre a cota. Na execução da obra devem ser seguidos rigorosamente os projetos apresentados, sendo proibido qualquer tipo de alteração sem o consentimento dos autores do projeto.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado como os serviços executados nesta obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT.

01 – Serviços preliminares

No local da execução da obra, será feito o serviço de reforma, tais como:

Pintura do prédio existente.

Troca e reforma da cobertura.

Colocação de cortinas.

Colocação de floreira com irrigação

Reforma das Janelas

Climatização do ambiente.

Reforma Piso externo.

Iluminação externa

Colocação de energia solar

O executor da obra fará uso de luz e água no prédio existente.

02 – Pintura do Prédio existente

A pintura se fará interna e externamente, em 2 demãos e a cor será definida pela municipalidade.

03 – Remoção, Calhas, Troca e reforma da cobertura

As  telhas atuais serão removidas e dado o destino por uma empresa de coleta de entulhos e serão substituidas por telha aluzinco  estilo colonial na cor mais próximo a de telha de cerâmica para não interferir na estética do portal, juntamente com a troca do telhado será revisado as condições do madeiramento da cobertura e caso algumas ripas ou caibros não estiverem em más condições, será feito a troca por madeira de lei, tipo cambará ou equivalente.

04 – Colocação de cortinas

O local possui 7 janelas que terão que ser colocado cortinas completas novas no tamanho de 1,40 x 2,60m do tipo reta com ilhós na cor bege.

05 – Floreira com irrigação

As floreiras serão colocadas em cada janela em concreto pré-moldado com dimensão de 1,00 m de comprimento e 30 cm de largura e 35cm de profundidade, e deverão possuir um sistema de irrigação por gotejamento.

06 – Reforma das Janelas

As janelas existentes serão limpas, reformadas e pintadas de cor a definir pela municipalidade na hora de execução dos serviços e colocado vidro novo em aquelas que tiverem algum quebrado.

07 – Climatização do ambiente

Serão instalados 2 ares condicionados de 9.000 btus inverter, um em cada sala do portal o local de colocação encontra-se definido em projeto.

08 – Reforma do piso externo

No piso externo no local definido no projeto se fará uma reforma tapando buracos aberto com concreto cuidando com a porosidade e pintando com tinta piso na cor cinza.

09 – Iluminação externa

A Iluminação será executada com refletores de led de 100w na cor vermelha e verde, contento em cada tore 1 refletor vermelho e 1 verde na frente e no verso.

10 – Sistema solar fotovoltaico

Na cobertura do portal será instalado um painel solar fotovoltaico de 3,6 a 4,0 Kwp com inversor mínimo de 3 KW de força para suprir a demanda energética do portal, a sobra de energia será destinada ao prédio da prefeitura de Rodeio.

11 – Limpeza

Toda a obra será limpa e desimpedida de entulhos. Os vidros, os pisos, as paredes de cerâmica e a louça sanitária serão lavados.

12 – Entrega da obra

Após a limpeza e com o “habite-se” expedido pela Prefeitura Municipal de Rodeio será feita à entrega da obra a comunidade.