MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO

ABRIGO DE PASSAGEIROS

ENGº CIVIL – SANDRO PISA

CREA – 046722-4

OBRA: ABRIGO DE PASSAGEIROS

ÁREA CONSTRUÍDA: 4,90 M2

MUNICÍPIO: RODEIO

01 – GENERALIDADES:

A construção do abrigo obedecerá rigorosamente o projeto proposto pela Prefeitura Municipal de Rodeio.

O presente memorial tem por objetivo descrever sucintamente a obra e complementar as informações que não puderam ser colocadas em planta.

02 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO:

A área do terreno destinada a cada edificação deverá ser limpa e nivelada.

03 – CONCRETO:

03.01 – ARMADO:

As fundações serão executadas com sapatas (60x60x35 cm) vigas de baldrame (15x30 cm) distribuídas linearmente contornando o abrigo. As vigas de baldrame servirão de apoio às paredes.

Conforme o projeto serão executadas quatro colunas em concreto armado tendo como fôrmas tubos de concreto com diâmetro de 20cm.

03.02 – SIMPLES:

Em toda a área da obra, sobre aterro apiloado, será executado um contrapiso de concreto simples com 10 cm de espessura e este será feito sobre lastro de brita de 15 cm.

04 – ALVENARIA:

Antes do assentamento será executada uma camada de impermeabilizante para que a umidade não atinja as paredes por ascensão.

As paredes serão executadas com tijolos a vista e maciços, com superfície lisa, meia vez, assentados com argamassa de cal no traço 1:3 e cimento no traço 1:5, tendo juntas de 1,5cm de acordo com o projeto arquitetônico.

05 – ARMAÇÃO E COBERTURA:

A armação será executada com madeira selecionada, de qualidade dura.

As linhas terão dimensões 6cm X 16cm, os caibros e os pontaletes de  6cm X 12cm e os sarrafos 3cm X 5 cm.

As telhas serão cerâmicas do tipo chata.

As cumeeiras e as telhas dos beirais laterais serão rejuntadas com argamassa de cimento.

O telhado ficará aparente internamente e nos beirais.

06– REVESTIMENTOS:

As paredes os tijolos maciços permanecerão aparentes interna e externamente.

Todo o piso será revestido com uma camada de cimento alisado.

07 – BANCO:

O banco do abrigo será de concreto armado, alisado, com espessura de 7 cm, e apoiado em estrutura de tijolos maciços de acordo com o projeto.

8 – PINTURA:

O madeiramento aparente da cobertura será pintado com verniz.

Nestes serviços serão sempre aplicadas as pinturas de fundo recomendadas para cada caso e, sobre elas, serão dadas tantas demão quantas forem necessárias para que o acabamento fique perfeito.

As paredes executadas com tijolos maciços assim como as peças em concreto receberão uma pintura impermeabilizante para que se mantenham em bom estado de conservação.

9 – LIMPEZA DA OBRA:

A obra será entregue limpa e desimpedida de entulho.

________________________

Sandro Pisa

Engº Civil – CREA 046722-4

Rodeio, 05/05/2008.