ANEXO VIII – DESCRICAO DOS OBJETOS

ITEM 01 – MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR DUAL CORE, CORE 2 DUE OU SIMILAR, MINIMO 2.2 GHZ, 01 GB, GRAVADOR DE DVD/RW E MONITOR LCD 17”, PLACA GRÁFICA 256MB CONFORME DESCRICOES ABAIXO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| Processador | Computador com processador dual core, core 2 due ou similar compatível x86, suportando sistemas operacionais e aplicações de 32 e 64 bits, que utilizem tecnologia AMD64 ou EM64T, Freqüência mínima de 2.2ghz, |
| --- | --- |
| Placa mãe | Placa mãe com Chipset Intel, Chipset SIS661 ou similar, capaz de operar com velocidade do barramento de sistema, FSB (Front Side Bus) em 1033 MHz e suporte aos processadores Intel dual core ou similares. A placa deve ter no mínimo dois slots para pentes de memória DDR2 com suporte para até 2 GB (dois). |
| Controladora de Vídeo | Interface de vídeo com processador de gráficos 2D/3D e 256MB, não incorporada à placa mãe, PCI express; com um mínimo de 256mb do tipo DDR2 mínimo de 533Mhz ou outra mais rápida;; com interfaces de vídeo do tipo VGA 15 pinos, S-Video, DVI e TV-Out; processador gráfico (core) operando a velocidade de 400Mhz ou superior. Deve acompanhar adaptador DVI e VGA, cabo S-Video e cabo Vídeo composto. |
| Memória cache L2 | Mínima de 2Mb por core (4MB total), incorporada ao próprio núcleo do processador e operando na mesma freqüência de clock do processador. |
| Memória | 1024 Mbyte de memoria DDR2 SDRAM DIMM ECC, com freqüência para comunicação com o barramento de, no mínimo, 533MHz. |
| Disco rígido | Uma unidade de disco rígido com capacidade mínima de 160 Gb, Serial ATA, 7.200 rpm ou superior e com tempo de acesso médio de 10 ms ou menor |
| Unidade de Mídia Ótica | Gravador DVD |
| Descrição | Unidade gravadora multifunção, combinando as funções de leitura de DVD e CD e gravação e regravação de DVD (DVD-RW, DVD+RW, DVD+R e DVD-R) e CD (CD-R e CD-RW), interna, com luz indicadora de leitura e mecanismo de ejeção de emergência na parte frontal da unidade. |
| Velocidades mínimas de gravação | DVD+R e DVD-R: 16x; DVD-RW: 6x; DVD+RW: 8x; CD-R – 40X CD-RW – 24X |
| Velocidades mínimas de leitura | DVD-R/RW/ROM: 16X; DVD+R/+RW: 8X; CD-R/RW/ROM: 40X |
| Padrões e formatos | DVD+R, DVD+RW, DVD+R Double Layer, DVD-R Dual Layer, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, DVD-R/-RW/-ROM, DVD+R/+RW/+R Double Layer, CD-ROM/CD-R, CD-RW |
| Buffer | Mínimo de 2MB de buffer com prevenção “buffer under run” |
| Sofware | Deve incluir software, em versão Windows 2000 e XP, para gravação de CD´s |
| Drive de disquete | 1,44 mb |
| Tamanho da Tela | Com área visível de 17” (dezessete polegadas) |
| Contraste mínimo | 600:1 |
| Tempo de resposta | Menor ou igual à 10 ms |
| Distância entre os pontos (dot pitch) | Igual ou menor que 0,295 mm (Horizontal) |
| Freqüência de varredura horizontal | 31,5 ~ 80 Khz |
| Freqüência de varredura vertical entre | 56 ~ 75 Hz. |
| Resolução requerida operando a 75 Hz | 1280x1024 |
| Conectores de Entrada | Do tipo 15 Pin D-SUB |

a) Características da Placa Principal:

Placa principal com arquitetura ATX, micro ATX ou BTX, barramento PCI. A placa deve ter um mínimo 02 (dois) slots de expansão PCI e 01 (um) PCI express. Possibilidade de desabilitação de dispositivos “on-board”. Compatível com Energy Star EPA e com recursos DMI (Desktop Management Interface). Capacidade de desligamento do vídeo e do disco rígido após tempo determinado pelo usuário, e religamento por acionamento de teclado ou pela movimentação do mouse, e que possua função de economia de energia para monitor, placa mãe e disco rígido.

b) Interfaces:

- Uma interface para rede local incorporada à placa mãe ou não, 10baseT/100BaseTX, total compatibilidade com os padrões ethernet IEEE 802.3 e 802.3u, plug-and-play, compatível com o PXE remote boot, com conector RJ-45 fêmea, compatível com padrão EIA/TIA Categoria 5 e com suporte a Wake on LAN. Comunicação full-duplex a 10 e a 100 Mbits/s.

- Uma interface de som estéreo 16 bits, com conectores para line-in, mic-in e line-out.

- Interface tipo Serial ATA – 150 que permita gerenciar as unidades de disco rígido.

- Interface tipo ULTRA DMA 100 que permita gerenciar a unidade leitora de mídia óptica especificada.

- Seis interfaces USB 2.0 com, no mínimo, duas instaladas na parte frontal do gabinete (não serão aceitas placas PCI com os conectores USB).

- Possuir, no mínimo, 1 (uma) saída com conector tipo DB-15.

- Possuir, no mínimo, 1 (uma) interface serial padrão RS-232C-UART 16550, ou superior, com conector DB-9.

- Possuir 1 (uma) interface para mouse com conector do tipo PS/2 ou USB, integrada a placa-mãe.

- Possuir 1 (uma) interface para teclado com conector do tipo PS/2 ou USB, integrada a placa-mãe.

- Uma interface paralela padrão Centronics, EPP e ECP.

c) BIOS: BIOS com tecnologia "Plug and Play" e do tipo flash EPROM, atualizável por software e atualizada com a versão mais atual, com suporte a ACPI e com recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. Controle da seqüência de boot; Proibição de boot por disquete; Boot sem teclado ou mouse.

d) Teclado: Destacado do gabinete, podendo ser dele conectado e desconectado. Com cabo de conexão de 1,5 m (um metro e meio). Com no mínimo 101 (cento e uma) teclas, padrão QWERTY. Com indicadores (leds) para Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock. Lay-out de acordo com as normas ABNT-II.  Teclas separadas para a movimentação do cursor e teclas de função (F1 a F12). Teclas de Iniciar e de atalho do Microsoft Windows.

e) Mouse: Óptico com, no mínimo, 2 (dois) botões de controle, com dispositivo de rolagem do cursor entre os botões. Conector padrão MiniDIN PS/2 ou USB. Resolução de no mínimo 400 dpi (quatrocentos dpi), definida por hardware.

f) Gabinete:

- Fonte de alimentação compatível com o gabinete e placa-mãe cotados, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração máxima admitida pelo equipamento (placa-mãe, interfaces, discos rígidos, memória RAM, demais periféricos).

- A fonte deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts, de forma automática ou através de chaveamento manual.

- Com sistema de refrigeração adequada ao processador, fonte e demais componentes internos ao gabinete, para garantir a temperatura de funcionamento e vida útil dos componentes. O fluxo do ar interno ao gabinete deve seguir as orientações do fabricante do microprocessador.

- Botão de liga/desliga e luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígido e de computador ligado (power-on) na parte frontal do gabinete.

g) Monitor: Tipo “LCD 17” widescreen, colorido, tela 100% plana. Brilho de até 250 cd/m2. Suporte a até 16.2 Milhões de cores. De acordo com as seguintes normas UL e TUV (segurança), CE e FCC (EMC), TCO-99 ou superior (Emissão Radiação), ISO 13406-2 (Ergonomia), EPA Energy Star (Economia de Energia). Deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal, tamanho, distorção da almofada (pincushion), trapezóide. Com filtro anti-reflexivo e base giratória. Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática, devendo seguir o mesmo padrão de cores do gabinete.

h) Estabilizador: estabilizador microprocessado mínimo de 500va entrada bivolt saida 115v 4 tomadas.

ITEM II - MONITOR

Monitor Tipo “LCD 17”, colorido, tela 100% plana. Brilho de até 250 cd/m2. Suporte a até 16.2 Milhões de cores. De acordo com as seguintes normas UL e TUV (segurança), CE e FCC (EMC), TCO-99 ou superior (Emissão Radiação), ISO 13406-2 (Ergonomia), EPA Energy Star (Economia de Energia). Deve possuir controle digital de brilho, contraste, posicionamento vertical, posicionamento horizontal, tamanho, distorção da almofada (pincushion), trapezóide. Com filtro anti-reflexivo e base giratória. Deve aceitar tensões de 110 e 220 Volts de forma automática.